# 시뮬레이션 재현 가이드 — 16-bit Bus 설계 프로젝트

보고서의 모든 수치를 다시 얻으려면 아래 테스트벤치들을 순서대로 재현하면 된다. Linux(정석: Cadence Virtuoso + Spectre) 와 Windows(원격 접속 또는 오픈소스 대체) 두 경로를 모두 정리했다.

## 0. 재현 대상 테스트벤치 목록

| # | 테스트벤치 | 측정 대상 | 보고서 결과값 (기준) |
| --- | --- | --- | --- |
| TB-0a | Gate cap 추출 (slope matching) | C_in(unit) | 4.1216 fF (W=3.3 μm 기준) |
| TB-0b | Drain cap 추출 (drain에 신호 인가) | C_d,n / C_d,p | 0.5930 fF / 1.405 fF |
| TB-0c | Mobility 비교 (t_r vs t_f) | β ratio → PN sizing | W_p:W_n = 2:1에서 균형 |
| TB-0d | FO1/FO4 delay | τ, p_inv | 15.04 ps / 27.40 ps → τ=4.121 ps, p_inv=2.650 |
| TB-1 | Source(+Destination) 설계 검증 | t_pd, logic 정합성 | 368.4 ps (이론 378.6 ps, 오차 2.77%) |
| TB-2 | Effective resistance | R_eff (unit n/p) | 452.284 Ω / 469.991 Ω |
| TB-3 | Non-repeated wire (π-model) | t_pd | 이론 916.4 ps |
| TB-4 | Repeated wire N=3/4/5 sweep | 최적 N, t_pd | N=4, 762.2 ps |
| TB-5 | Crosstalk 3-case | t_r 비교 | 409.9 / 795.4 / 2216 ps |
| TB-6 | 재설계 통합 (final) | t_pd | 756.4 ps |

공통 측정 규약 - V_DD = 1.1 V, 25 ℃ (과제 공통 조건) - Propagation delay t_pd: 입력·출력이 V_DD/2 = 550 mV를 교차하는 시점 간 차이, rising/falling 각 5회 측정 후 평균 - Rise/fall time: 0.2 V_DD → 0.8 V_DD (220 mV → 880 mV) - Unit inverter: L = 45 nm, W_n = 1.1 μm, W_p = 2.2 μm

# 1. Linux — Cadence Virtuoso + Spectre (정석 경로)

원 프로젝트가 수행된 방식 그대로다. 전제조건: 학교/연구실 리눅스 서버 계정, Cadence 라이선스, 45 nm 교육용 PDK. 셋 다 학교에서 제공받아야 하며 개인 PC에 임의 설치는 라이선스 위반이다. (아래 예시의 라이브러리·소자명은 서버 환경에 따라 다르며, 사용하는 PDK의 명칭으로 대체하면 된다.)

## 1.1 서버 접속

# X11 포워딩으로 접속 (GUI를 로컬에 띄움)
ssh -X 학번계정@서버주소
# 예: ssh -X user@ymsicl-x4.yonsei.ac.kr   (연구실 안내 기준)

원격 GUI가 느리면 VNC/X2Go/NoMachine 세션을 요청하는 것이 쾌적하다 (조교에게 확인).

## 1.2 환경 설정 및 실행

# 연구실/수업에서 배포한 setup 스크립트를 source (PDK 경로, 라이선스 서버 지정)
source /PDK경로/setup.csh        # 또는 .bashrc에 안내된 명령
cd ~/project && virtuoso &

작업 디렉토리에 cds.lib(라이브러리 등록), .cdsinit이 있어야 한다. cds.lib 예:

INCLUDE /PDK경로/cds.lib        ; PDK 라이브러리 (tsmcN28 등)
DEFINE Tutoring ./Tutoring      ; 내 작업 라이브러리

## 1.3 라이브러리·회로 작성 순서

- Library Manager → File → New → Library → 이름 입력 → “Attach to an existing technology library” → PDK tech lib 선택 (예: tsmcN28)

- New → Cell View → INV (schematic)

- Schematic Editor 단축키: i 인스턴스 추가 → Browse에서 PDK 소자 선택 (예: nch_ulvt_mac, pch_ulvt_mac — LVT/HVT/ULVT는 V_th 옵션; low-power 어플리케이션이면 높은 V_th가 유리), w 와이어, l 와이어 라벨(같은 라벨끼리는 그리지 않아도 연결됨), q 속성 편집(W/L 변경: 예 W=1.1u/2.2u), c 복사, m 이동, r 회전, u 실행취소, f 화면 맞춤, x 체크&세이브

- 소자 속성에서 Width를 변수로 둘 수도 있음 (예: C_gate처럼 sweep할 값)

- 테스트벤치 셀 tb_INV: analogLib의 vdc(1.1 V), vpulse(입력 클럭), cap(부하), gnd 배치

## 1.4 ADE Explorer 시뮬레이션

- Schematic에서 Launch → ADE Explorer → simulator: spectre

- Analyses → tran, Stop time = 10n (충분한 toggle 관찰)

- Design Variables: 예) C_gate 등록 → 값 0.1f:0.1f:1f 또는 리스트로 parametric sweep

- Outputs → 관찰 노드(입출력) 체크 → Netlist and Run (녹색 ▶)

- 파형 창(ViVA)에서:

  - 마커 a, b 두 개 찍으면 dx(시간차)/dy(전압차) 자동 표시 → rise time(220→880 mV), t_pd(550 mV 교차) 측정

  - 또는 Tools → Calculator의 내장 함수로 자동화:

    - delay(v("/IN") 0.55 1 "rising" v("/OUT") 0.55 1 "falling") → t_pd

    - riseTime(v("/OUT") 0.22 t 0.88 t nil "time") → t_r

- Parametric 결과는 스윕 값별 파형이 겹쳐 표시됨 → slope 일치 지점 판별(TB-0a)

## 1.5 각 테스트벤치 구성 요점

- TB-0a (gate cap): unit inverter 3단 체인 × 2벌. A벌 출력엔 측정 대상 MOS(gate만 노드에 연결, NMOS는 D/S/B→VSS, PMOS는 D/S/B→VDD), B벌 출력엔 analogLib cap(C_gate 변수). C_gate를 0.1f~1f 스윕하여 두 출력 파형 slope가 일치하는 값 = gate cap.

- TB-0b (drain cap): 같은 구조지만 gate가 아니라 drain에 신호 노드 연결 (NMOS: G/S/B→VSS, drain→노드).

- TB-0c (mobility): 인버터 체인 끝에 cap, rising delay(220→880 mV)와 falling delay를 각 5회 측정 → W_p:W_n 비율을 바꿔가며 t_r = t_f가 되는 비율 탐색.

- TB-0d (FO1/FO4): FO1은 동일 인버터 1개 부하, FO4는 4배 부하(또는 4개 병렬). 앞단에 input-shaping 인버터 3단 필수. τ = (t_FO4 − t_FO1)/3, p_inv = t_FO1/τ − 1.

- TB-2 (R_eff): 소자를 linear 영역에 바이어스하고 DC sweep으로 I–V 기울기 측정 → 기울기 역수 = R_eff.

- TB-3/4 (wire): wire 1구간을 π-segment 3개(정확도 ~3%)로: 직렬 R = R_w·l/3씩, 각 노드에 C = C_w·l/6…(π 분배). Repeater는 driver(NOR2)와 동일 구동력의 인버터 2단. N = 3/4/5를 각각 스키매틱으로 만들어 비교.

- TB-5 (crosstalk): 동일한 wire 래더 2벌, 세그먼트마다 두 라인 사이에 C_adj = 0.3 fF/μm × (l/세그먼트수) 연결. Case1 동상 transition / Case2 인접선 고정 / Case3 역상 transition 3회 시뮬레이션.

## 1.6 배치 실행 (Ocean 스크립트, 선택)

GUI 없이 반복 측정을 자동화하려면:

; run.ocn
simulator('spectre)
design("./netlist/input.scs")
analysis('tran ?stop "10n")
desVar("C_gate" 0.2f)
run()
plot(v("/OUT"))
ocnPrint(?output "delay.txt" delay(v("/IN") 0.55 1 "rising" v("/OUT") 0.55 1 "rising"))

ocean -nograph -restore run.ocn

## 1.7 라이선스가 없는 경우 (Linux 오픈소스)

- ngspice (apt install로 설치 가능) + PTM 45 nm 모델(무료) — 아래 Windows 절의 netlist가 그대로 동작한다: sudo apt install ngspice 후 ngspice tb0a_gatecap.cir

- Xschem + ngspice (+ SkyWater SKY130 PDK)로 스키매틱 기반 재현도 가능. 단, 공정이 다르므로 절대값은 달라지고 경향만 재현된다.

# 2. Windows

Cadence는 Windows 네이티브를 지원하지 않는다. 두 가지 경로가 있다.

## 2.1 경로 A — 학교 리눅스 서버에 원격 접속 (권장, 결과 동일)

MobaXterm (무료, X11 서버 내장)이 가장 간단하다:

- https://mobaxterm.mobatek.net → Home Edition 설치

- Session → SSH → 호스트/계정 입력, “X11-Forwarding” 체크 확인 (기본 on)

- 접속 후 터미널에서 source setup.csh && virtuoso & → Virtuoso GUI가 Windows 화면에 뜬다

- 이후 절차는 §1.3~1.6과 동일

대안: PuTTY + VcXsrv(X11 서버 별도 설치, PuTTY 설정에서 X11 forwarding enable), 또는 학교에서 VNC를 제공하면 TigerVNC Viewer.

팁: 파형 뷰어(ViVA)는 X11 원격에서 느릴 수 있다. MobaXterm 설정에서 압축을 켜거나, 서버에서 VNC 세션을 쓰면 쾌적하다.

## 2.2 경로 B — Windows 로컬에서 오픈소스로 재현 (ngspice + PTM 45 nm)

라이선스 없이 회로 구조·측정 방법·경향성을 완전히 재현할 수 있다. 공정 모델이 다르므로 절대값은 보고서와 다르게 나온다는 점만 유의(보고서와의 비교 목적이면 “경향 일치” 확인용).

### 설치

- ngspice Windows 빌드 다운로드: https://ngspice.sourceforge.io → ngspice-xx_64.7z 압축 해제 (예: C:\ngspice)

- PTM 45 nm 모델 다운로드: https://ptm.asu.edu → “45nm_HP” (high performance) → 45nm_HP.pm로 저장

  - 모델 카드의 소자명은 nmos/pmos, V_DD 1.0~1.1 V급 bulk CMOS

- 작업 폴더에 netlist(.cir)와 모델 파일을 같이 두고:

C:\ngspice\bin\ngspice.exe tb0a_gatecap.cir

### TB-0a — Gate capacitance (slope matching)

* tb0a_gatecap.cir — gate cap extraction by slope matching
.include 45nm_HP.pm
.param VDD=1.1

.subckt inv in out vdd vss
MP out in vdd vdd pmos W=2.2u L=45n
MN out in vss vss nmos W=1.1u L=45n
.ends

VDD vdd 0 {VDD}
VIN in  0 PULSE(0 {VDD} 1n 20p 20p 2n 4n)

* chain A: 3-inv shaping + DUT nmos (gate load) — D/S/B는 VSS
XA1 in  a1  vdd 0 inv
XA2 a1  a2  vdd 0 inv
XA3 a2  outA vdd 0 inv
MDUT 0 outA 0 0 nmos W=1.1u L=45n

* chain B: 3-inv shaping + ideal cap
XB1 in  b1  vdd 0 inv
XB2 b1  b2  vdd 0 inv
XB3 b2  outB vdd 0 inv
CL  outB 0 0.2f

.tran 1p 12n

.control
foreach cg 0.1f 0.2f 0.3f 0.4f 0.5f 0.6f 0.7f 0.8f 0.9f 1.0f
  alter CL $cg
  run
  meas tran trA TRIG v(outA) VAL=0.22 RISE=2 TARG v(outA) VAL=0.88 RISE=2
  meas tran trB TRIG v(outB) VAL=0.22 RISE=2 TARG v(outB) VAL=0.88 RISE=2
end
.endc
.end

→ trA ≈ trB가 되는 cg가 gate capacitance. (pMOS는 MDUT를 pmos W=2.2u, D/S/B→vdd로 바꿔 반복)

### TB-0b — Drain capacitance

TB-0a에서 DUT 연결만 변경: MDUT outA 0 0 0 nmos W=1.1u L=45n 형태로 drain을 outA에, gate/source/bulk를 0(VSS)에 연결. (pMOS는 전부 vdd 기준)

### TB-0d — FO1 / FO4 delay

* tb0d_fo4.cir
.include 45nm_HP.pm
.param VDD=1.1
.subckt inv in out vdd vss m=1
MP out in vdd vdd pmos W={2.2u*m} L=45n
MN out in vss vss nmos W={1.1u*m} L=45n
.ends
VDD vdd 0 {VDD}
VIN in 0 PULSE(0 {VDD} 1n 20p 20p 2n 4n)
* shaping 3단 → DUT → FO4 부하(4배 인버터) → 2차 부하(관찰 노드 왜곡 방지)
X1 in  n1 vdd 0 inv
X2 n1  n2 vdd 0 inv
X3 n2  n3 vdd 0 inv
XD n3  n4 vdd 0 inv          ; DUT
XL n4  n5 vdd 0 inv m=4      ; FO4 load
XL2 n5 n6 vdd 0 inv m=16
.tran 1p 12n
.meas tran tpdf TRIG v(n3) VAL=0.55 RISE=2 TARG v(n4) VAL=0.55 FALL=2
.meas tran tpdr TRIG v(n3) VAL=0.55 FALL=2 TARG v(n4) VAL=0.55 RISE=2
.end

FO1은 XL의 m=4→m=1. τ = (t_FO4 − t_FO1)/3, p_inv = t_FO1/τ − 1로 환산.

### TB-3 — Non-repeated wire (π-model, 3 segments)

* tb3_wire_pi3.cir — l=200um, Rw=100ohm/um(총 20k), Cw=0.2fF/um(총 40fF)
.include 45nm_HP.pm
.param VDD=1.1
.subckt inv in out vdd vss m=1
MP out in vdd vdd pmos W={2.2u*m} L=45n
MN out in vss vss nmos W={1.1u*m} L=45n
.ends
VDD vdd 0 {VDD}
VIN in 0 PULSE(0 {VDD} 1n 20p 20p 4n 8n)
X1 in n1 vdd 0 inv
X2 n1 drv vdd 0 inv m=2          ; driver (보고서에선 NOR2 등가)
* 3-segment pi ladder: 세그먼트당 R=6.667k, 노드 cap 분배 6.67f/13.3f/13.3f/6.67f
Rw1 drv  w1 6.667k
Rw2 w1   w2 6.667k
Rw3 w2   rcv 6.667k
Cp0 drv 0 6.667f
Cp1 w1  0 13.333f
Cp2 w2  0 13.333f
Cp3 rcv 0 6.667f
Crcv rcv 0 7.226f                 ; receiver input cap
.tran 1p 20n
.meas tran tpd TRIG v(n1) VAL=0.55 FALL=2 TARG v(rcv) VAL=0.55 RISE=2
.end

### TB-4 — Repeated wire (N=4)

l/4 = 50 μm 구간 4개, 구간마다 위 래더를 R=5 k/C=10 fF 규모로 축소하고 사이에 repeater(인버터 2단, driver와 동일 구동력) 삽입. N=3/5 버전을 만들어 t_pd 비교 → 최소 N 확인.

### TB-5 — Crosstalk

* 두 개의 동일 wire 래더 lineA/lineB, 세그먼트 노드마다 coupling cap
Cc1 a_w1 b_w1 20f      ; Cadj=0.3fF/um × 200um/3seg ≈ 20f per node
Cc2 a_w2 b_w2 20f
Cc3 a_rcv b_rcv 20f
* Case1: VB = VA와 동상 / Case2: VB=DC 0 / Case3: VB 역상 펄스
.meas tran trA TRIG v(a_rcv) VAL=0.22 RISE=1 TARG v(a_rcv) VAL=0.88 RISE=1

세 케이스의 trA 비가 대략 C_gnd : C_gnd+C_adj : C_gnd+2C_adj를 따르는지 확인 (보고서: 1 : 1.94 : 5.41).

### TB-1/TB-6 — Source/Destination 로직

NAND2/NOR2/NAND4/NAND3를 서브서킷으로 정의하고(보고서 표 4.3, 4.6의 W 값 반영), 8-stage 경로를 조립 → 550 mV 교차 t_pd 측정 + 진리표 토글 검증(보고서 표 2.6의 a0/a1/s0b 파형 재현).

## 2.3 경로 B′ — LTspice를 선호하는 경우

GUI 파형 확인이 편하다. LTspice 설치 → .include 45nm_HP.pm → 위 netlist를 .asc 없이 netlist 그대로 열어도 실행됨. .step param CG 0.1f 1f 0.1f(LTspice는 .step 지원)로 slope-matching이 한 번에 된다. 측정은 .meas 동일.

## 2.4 경로 C — WSL2 (Windows 안의 Linux)

wsl --install -d Ubuntu

sudo apt update && sudo apt install ngspice xschem

이후 §1.7과 동일. Xschem으로 스키매틱을 그리고 ngspice로 돌리는 GUI 흐름도 가능하다.

# 3. 재현 검증 체크리스트

| 확인 항목 | 기대 결과 (Cadence+수업 PDK 기준) | 오픈소스(PTM)에서의 기대 |
| --- | --- | --- |
| slope matching cap ≈ gate cap | 4.1216 fF @ 3.3 μm | 값은 다르나 W에 비례 |
| t_r = t_f 되는 PN ratio | ≈ 2:1 | 1.5~2.5:1 (모델별 상이) |
| FO4/FO1 → τ, p_inv | 4.121 ps / 2.650 | 수 ps대, p_inv 1~3 |
| W 10배 증가 시 t_pd | 거의 불변 (self-loading) | 동일 경향 |
| delay vs load cap | parasitic 때문에 비선형 오프셋 | 동일 경향 |
| repeater N sweep | N=4 최소, ~270 ps 개선 | 최소점 존재 (N 값은 다를 수 있음) |
| crosstalk 3-case | 1 : 1.94 : 5.41 | 1 : ~2 : ~5 근방 |
| 이론(logical effort) vs 시뮬 | 오차 ~3% (소자만) / ~15% (wire 포함) | 유사 수준 |

# 4. 자주 막히는 지점

- X11 GUI가 안 뜸 → MobaXterm이면 세션 설정 X11-Forwarding 확인, echo $DISPLAY가 비어 있으면 재접속. 서버 측 xauth 문제일 수 있으니 조교 문의.

- ngspice에서 .step 오류 → ngspice는 .step 미지원. .control 블록의 foreach + alter를 사용 (위 예시).

- PTM 모델 소자명 불일치 → 모델 카드 안의 .model NMOS nmos ... 이름 확인 후 netlist의 M 소자 모델명을 맞출 것.

- 측정이 안 잡힘 (meas failed) → TRIG/TARG의 RISE/FALL 차수가 파형에 실제로 존재하는지 확인. 펄스 지연(1n)보다 tran 구간이 충분히 긴지 확인.

- 파형이 완전히 정착하기 전 측정 → 첫 사이클은 초기 조건 영향이 있으므로 2번째 이후 edge(RISE=2 등)로 측정 (보고서도 5회 평균 사용).

- Virtuoso에서 같은 라벨인데 연결 안 됨 → 라벨은 wire 위에 정확히 얹혀야 한다. Check and Save(x)에서 floating net 경고 확인.

본 가이드는 프로젝트 수행 시 사용한 Virtuoso 절차와 측정 규약을 기준으로 작성되었다.